Описание ПО:

«ВИБРО-ЛАЗЕР ЦЕНТРОВКА» — прикладное программное обеспечение для лазерной центровки валов роторных машин: насосов, компрессоров, вентиляторов, редукторов, электродвигателей и турбин.

Программа сопровождает специалиста на всех этапах работы: подключение измерительных блоков, настройка конфигурации машин и ввод размеров, предварительные проверки, измерение, расчёт несоосности и требуемых перемещений опор, живая центровка, контрольное измерение и формирование отчёта. Пять методов измерения позволяют работать как на оборудовании со свободным вращением вала, так и при ограниченном доступе к нему. Результат проверяется на соответствие заданным допускам, включая допуски по ГОСТ, с учётом теплового расширения и заблокированных опор. Ход работы отображается в интерактивном 3D-представлении оборудования.

Все вычисления выполняются на устройстве пользователя: подключение к сети Интернет и внешние серверы не требуются, что позволяет работать на удалённых объектах и в условиях отсутствия связи.

Применяемые технологии:

Платформа разработки. Приложение построено на кроссплатформенном движке реального времени; основной язык разработки — C#. Среда исполнения компилируется в состав дистрибутива, работа программы не требует обращения к внешним сервисам и не зависит от их доступности. Единая кодовая база обеспечивает идентичную функциональность на всех поддерживаемых устройствах.

Архитектура. Локальное модульное приложение. Функциональность разделена на модули пользовательского интерфейса и 3D-визуализации, управления рабочей сессией, связи с измерительным оборудованием, алгоритмической обработки данных, локального хранения и отчётности. Клиент-серверная схема не применяется.

Связь с оборудованием. Обмен командами и измерительными данными с блоками M (VLM) и S (VLS) выполняется по протоколу Bluetooth Low Energy. Программа контролирует состояние соединения, уровень заряда блоков и качество связи, автоматически восстанавливает подключение после разрыва и учитывает возможности конкретной модели блока и версии его прошивки.

Обработка данных. Собственное алгоритмическое ядро выполняет проверку и фильтрацию показаний, расчёт параллельного смещения и угловой несоосности осей в горизонтальной и вертикальной плоскостях, определение перемещений передних и задних опор, оценку качества и повторяемости измерений. Все вычисления производятся локально.

Визуализация. Трёхмерное представление машин, валов, муфты, измерительных блоков и опор в реальном времени с индикацией направлений корректировки.

Хранение данных и отчётность. Локальное файловое хранилище рабочих сессий. Отчёты формируются в HTML-представлении с возможностью экспорта в PDF.

Поддерживаемые платформы. Windows x64 и Android 9.0 (API 28) и выше. Обязательное условие — наличие адаптера Bluetooth Low Energy.

Права на ПО:

Исключительные права на ПО «ВИБРО-ЛАЗЕР ЦЕНТРОВКА» принадлежат ООО «КСК-Системс», т.к. является собственной разработкой на основании Приказа о разработке программного обеспечения № 01/ПО от 09.01.2025

Права на использование ПО «ВИБРО-ЛАЗЕР ЦЕНТРОВКА» предоставляются по лицензионной модели путем заключения лицензионного договора между ООО «КСК-Системс» и покупателем.

Для получения прав на использование ПО «ВИБРО-ЛАЗЕР ЦЕНТРОВКА» направьте запрос на почту info@vibro-laser.com

Данные о правообладателе:

Наименование компании: ООО "КСК-СИСТЕМС"

ИНН: 7841441038

ОГРН: 1117847079261

Адрес местонахождения: 191123, г. Санкт‐Петербург, Захарьевская ул., дом 10 литера В.

Основной ОКВЭД: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

Контактные данные:

Адрес: 191123, г. Санкт‐Петербург, Захарьевская ул., дом 10 литера В.

Электронная почта: info@vibro-laser.com